| 秦鼎会议室预算设备参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称产品 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 75寸高清电视 | 康佳 | 1.电视尺寸：75英寸 ★2. 4K超高清 2G运行内存+16GB内存 3. 支持蓝牙遥控 4. 屏幕比例16：9 5. 刷屏率：60HZ | 2 | 台 |
| 2 | 会议主机 |  | 1.线路与外壳加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力，符合GB/T17618-1998国家标准 2.抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 3.控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆，安装简单方便灵活 4.高清新LCD显示，菜单分级设计，操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能。 5.主机可设置主席专用、主席开放、限制发言、先进先出等发言功能。 6.数字控制技术，话筒仅占用5个音频频点，避免串频现象的出现。 7.配合视像跟踪主机，相互通讯实现视像跟踪功能。 8.有效通信距离为：≥50米。 ★9.主机至少拥有15个控制信道，主席及代表可错开了音频信道，可同时使用≥16套系统。 每套系统可支持同时发言人数为1主席和4代表 ★10.为保证系统兼容性及售后，本项产品与调音台须同一品牌 | 1 | 台 |
| 3 | 电池充电箱 |  | ★1.可同时为15枚专用锂电池充电。 2.具有智能充电管理电路，可有效保护电池。 3.充电中、充电完成后皆闪灯提示 4.具有伸缩拉杆及滑轮方便移动。 5.工作电压：110V-240V~50Hz/60Hz 6.充电位数：≥16 7.充电时间：≤10小时 8.工作温度：0℃-40℃ ★9.为保证系统兼容性及售后，本项产品与调音台须同一品牌 | 1 | 台 |
| 4 | 反馈抑制器 |  | 1.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然 2.采用DSP技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境 3.话筒和线路输入增益可调，调整范围≥12dB 4.均衡的话筒和线性输入 5.第二个话筒输入自动与第一路混音，具备自动混音功能 6.频率响应：20Hz~20KHz,+/-1.5dB 7.DSP采样率：≥192KHz 8.AD/DA转换：24比特 9.信噪比：>95dB 10.电源：220v~50Hz★11.为保证系统兼容性及售后，本项产品与调音台须同一品牌 | 1 | 台 |
| 5 | 手拉手无线底座话筒 |  | 1.抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 2.拾音距离：≥25cm 3.满电量时连续发言话筒使用 ≥8小时 4.主席单元，带有优先键，可控制会议气氛。 5.话筒有多种退出模式，发言状态受主席单元控制。 6.工作温度：-9℃ -- 40℃ 7.传输方式：无线 信道数：≥16 8.工作电压：DC 3.6V -- 4.6V 9.调制方式：FSK 灵敏度：≤-90dBm ★9.为保证系统兼容性及售后，本项产品与调音台须同一品牌 | 9（代表单元）+1（主席单元） | 只 |
| 6 | 拾音摄像头 | 海康威视 | 1、高清400万像素 2、1/2.7 IR2560*1440@25fps 3、 智能检测 ，宽动态，背光补偿， 4、3D数字降噪内置一路麦克风，高清拾音DC 5、12 V电源输出，拾音器供电 | 3 | 台 |
| 7 | 专业音柱音箱 |  | 1.低频2x5.5(in寸)，高频：1x1.4(in)，高频：150W/6.3Ω 2.频率响应:60Hz-20KHz 3.灵敏度:109dB(±3dB)/WxM 4.标称阻抗:6.3Ω 5.额定功率:140W 峰值:300W 6.覆盖角度：100°H(水平)×12°V(垂直) 7.最大声压:113dB(持续值)116dB(峰值) 8.低频:2×5.5in(寸)高频:1×1.3in(寸) 9.连接器：Speakon NL4x2 ★10.为保证系统兼容性及售后，本项产品与调音台须同一品牌11.提供IP55防尘防水检测报告复印件 | 2 | 只 |
| 8 | 专业音箱壁架 | 定制 | 专业音箱壁架。 | 2 | 只 |
| 9 | 专业功放 |  | 1. 正常功耗：<240*1.3A 2.信噪比：>99dB 3.最低负载阻抗：(Single Channel单个通道)>4Ω 4.输入灵敏度： 0.775V/1.0V/1.4V 5.输入阻抗：(Balance平衡):<22kΩ 6.频率响应：20Hz-20kHz ±0.3dB 7.阻尼系数：>500@1KHz 8.总谐波失真：<0.02 9.转换速率：>28V/uS 10.电源要求：AC 220V±10％ 50-60Hz 11.负载阻抗：8Ω ★12.为保证系统兼容性及售后，本项产品与调音台须同一品牌并具有提供科学技术成果认证 | 1 | 台 |
| 10 | 调音台 |  | 1. 独特的外观设计, 轻巧、便捷；表面贴片工艺，性能可靠；全面的连接能力和专业级的接口 2.立体声输入可接6.5插头也可接莲花插头，兼容各种类型信号，接线方便 3.带48V幻像电源开关，高品质的话筒前置放大器 4.输入通道三段均衡器和高通滤波器（1-8路，可切除100Hz以下的亚低频噪声） 5. 1-4路带插入式I/0(INSERT)，便于单独接效果或EQ 6.48K采样频率；液晶显示屏，显示直观，操作方便 7.带辅助/效果发送；一组立体声辅助返回 8. 真正的两编组输出，立体声主输出（可独立调节） 9.平滑的60MM推子，编组输出、主输出选择开关 10.标准双12段光柱电平表，精确指示电平大小，简洁直观 11. 12个输入通道，6路话筒输入+4个立体声线性输入 12.监听输出可分别监听推子前信号，混音信号和编组信号，直观方便 13.带MP3和SD卡播放功能 14.内置开关电源，接线方便 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 |  | 1.8路大功率输出； 2.专业高品质继电器； 3.微电脑程序控制，更精确，更可靠； 4.万能插座，更方便； 5.带输入滤波器插座； 6.宽电源输入，180-240V正常工作； ★7.为保证系统兼容性及售后，本项产品与调音台须同一品牌 | 1 | 台 |
| 12 | 设备机柜 | 定制 | 1.可同时安装脚轮和支脚； 2.结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）； 3.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 4.可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 ； 5.可方便拆卸的左右侧门和前后门； 6.承载:静载800KG(带支架) 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。表面处理:脱脂、磷化、静电喷塑。 | 1 | 个 |
| 13 | 高清转接头 | 定制 | 国标 | 2 | 个 |
| 14 | 监控录像 |  | 16路硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 15 | 监控硬盘 | 希捷 | 4TB/64MB(6Gb/秒NCQ)5900RPM/SATA3 | 2 | 个 |
| 16 | 交换机 | 海康威视 | F1118P 16口，POE供电 | 1 | 台 |
| 17 | 安装辅材 |  | 线材、耗材、交换机、分线器等 | 1 | 批 |